附件：

设备采购清单

一、基础信息

1.使用场地：黄石市医保局市民之家会议室；

2.观看距离：3-5m，无需摄像拍摄、无需高刷，仅办公会议投屏使用；

3.成品整屏净尺寸：宽4160mm×高1760mm，总面积：7.32㎡；

4.安装方式：室内壁挂安装，墙面无后背检修空间，必须前维护箱体；

5.供货要求：含生产、运输、上楼、现场安装、接线、校色、调试、人员培训、全套售后质保。

二、屏体硬性参数要求

1.型号规格：室内高清SMD三合一P1.5全彩LED屏；

2.像素间距：1.5mm，模组标准尺寸：320mm×160mm；

3.灯珠品牌：原厂封装灯珠，1R1G1B标准配比；

4.刷新率：≥1920Hz；

5.灰度等级：12bit（4096级灰度），静态对比度≥3000:1；

6.屏幕亮度：400-600cd/㎡可调，室内柔光护眼，无强光刺眼；

7.可视角度：水平≥120°，垂直≥70°，侧边观看无色差、亮度衰减；

8.箱体材质：全压铸铝超薄前维护箱体，单模组正面拆卸维修，拒绝塑壳箱体；

9.防护等级：IP20，室内防尘标准；

10.工艺要求：出厂逐点亮度校色，模组拼接缝隙≤0.1mm，整屏无色块；

11.使用寿命：理论寿命不低于10万小时，5年整体亮度衰减≤15%；

12.整屏原生分辨率：适配4160×1760成品尺寸，完美兼容1080P电脑投屏、视频播放、PPT展示。

三、全套配套供货清单

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.5屏体+压铸铝前维护箱体 | 原厂灯珠，1920Hz，逐点校色 | ㎡ | 7.32 |
| 2 | 同步控制系统全套 | 品牌发送卡+接收卡+视频处理器，支持4KHDMI输入、手机+电脑无线投屏、单画面全屏显示 | 套 | 1 |
| 3 | 壁挂承重钢架+铝型材包边 | 加厚防锈壁挂钢架，黑色铝合金收口包边，墙面找平固定 | 套 | 1 |
| 4 | 配电及辅材全套 | 国标阻燃电源线、超六类网线、集成配电箱、空气开关、散热套件、接线端子 | 套 | 1 |
| 5 | 人工集成服务 | 工厂出货、物流运输、上楼搬运、现场开孔安装、接线调试、全屏校色、甲方操作人员培训 | 项 | 1 |
| 6 | 无线投屏器 | 电脑、手机一键投屏 | 个 | 1 |
| 7 | 墙面智能中控面板 | 一键开关机、调节亮度 | 个 | 1 |
| 8 | 环境光自动亮度感应模块 |  | 个 | 1 |
| 9 | 高清视频会议摄像头+全向麦克风 |  | 套 | 1 |
| 10 | 会议室功放+壁挂音响套装 |  | 套 | 1 |

四、质保及售后条款

1.整机免费质保2年，灯珠原厂免费质保5年；

2.质保期内每年提供1次免费上门巡检、全屏校色；

3.本地24小时响应故障报修，48小时上门维修；

4.质保期内非人为损坏，配件、人工、上门全部免费；

五、现场验收标准

1.全屏纯白画面：无亮点、暗点、色斑、明暗分区；

2.全屏纯黑画面：无漏光、模组边缘无发灰、拼缝无痕迹；

3.手机拍摄屏幕：无黑色扫描横纹；

4.通电连续24小时运行：无死机、花屏、电源异响、过热保护。

六、厂家报价要求

1.报价为落地包干一口价，无后期增项、无辅料加价、无上门人工费；

2.报价需拆分：屏体单价、系统费用、钢架辅材、安装费、质保服务费；

3.附产品检测报告、灯珠原厂合格证、出厂校色报告；

4.供货周期：合同签订后15个工作日内完工交付。